Matériel d'assurage

Par commodité, les liens sont ceux de Décathlon, ce qui ne veut pas dire que je conseille d'y faire les achats

# en Randonnée Alpine

## anneau de sangle

pour baudrier de fortune

- sangle large (au moins 17 mm de largeur)

- 150 cm à 180 cm selon corpulence (1/2 circonférence)

https://www.decathlon.fr/p/anneau-de-sangle-tubulaire-17-mm-x-180-cm/_/R-p-338481?mc=8735546

## 3 mousquetons

à vis

- dont 1 directionnel

https://www.decathlon.fr/p/mousqueton-a-vis-d-escalade-et-alpinisme-rocky-m-poli/_/R-p-305503?mc=8529596

https://www.decathlon.fr/p/mousqueton-a-vis-hms-blc-goliath/_/R-p-130432?mc=8608353

## anneau de cordelette

pour auto-bloquant

- diamètre 6 mm

- 60 cm (1/2 circonférence)

- cousue

https://www.decathlon.fr/p/anneau-pour-noeud-autobloquant-autoblok-60-cm/_/R-p-331315

# en Alpinisme

rajouter :

## baudrier (= harnais)

- cuissard ouvrable / non ouvrable

- de préférence : 4 porte-matériel

adapté à

- taille

- sexe

- utilisation (ski, alpinisme, falaise, canyon, spéléo)

https://www.decathlon.fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-alpinisme/c3-harnais/_/N-1xne4la

## longe

 dynamique (pas de sangle !)

- via ferrata ≠ alpinisme

- simple / double (recommandé)

- non réglable / réglable (recommandé)

longe double réglable

https://www.decathlon.fr/search?Ntt=longe&facets=natureLabel:Longe%20de%20harnais_natureLabel:Longe%20d%27escalade_sportGroupLabels:escalade_

## descendeur

- adapté à l'utilisation : escalade ≠ canyon ≠ spéléo

- permet d'assurer le grimpeur en tête ou en second

- reverso, ATC, megajul (chaque marque a son nom, reverso est devenu un nom commun comme Frigidaire pour réfrigérateur)

https://www.decathlon.fr/p/systeme-d-assurage-et-descendeur-reverso-gris/_/R-p-X8537181?mc=8537181

- le "8" n'est plus utilisé en escalade (et tend à être remplacé en canyon)