Utilisation basique

de l'application "Iphigénie"

# Manuel

https://www.iphigen.ie/

# Installation de "Iphigénie" sur Android

## Préparation du Smartphone

- Les cartes prennent beaucoup de mémoire

- Il est préférable d'avoir une carte SD et d'installer Iphigénie sur la SD

## Procédure

- Playstore

- télécharger "Iphigénie"

- ouvrir

- donner toutes les autorisations demandées, en particulier l'accès à la position (GPS)

- si demandé, créer un répertoire "DowloadIphigenie" ou Data_Iphigenie (où seront stockée les traces, ce répertoire ne sera pas accessible par "mes fichiers")

## Pour prendre l'abonnement

- payer l'abonnement annuel (25 € / an en 2022)

## Paramétrage des cartes

### Si on n'a pas payé l'abonnement

- menu (flèche en bas de l'écran)

- cartes (3ème ligne)

  - Ar.Plan	→	OpenTopoMap

  - Av.Plan	→	Cartes IGN classiques

### Si on a payé l'abonnement

- menu (flèche en bas de l'écran)

- cartes (3ème ligne)

  - Ar.Plan	→	Cartes IGN classiques

  - Av.Plan	→	OpenTopoMap

## Paramètres

- Param.

### GPS

- désactiver l'arrêt automatique

- intervalle de position	→	25 m

- tempo position 	→	au mieux

- Filtres d'altitude	→	0.01 hz

- correction d'altitude	→	oui

### Balise GPS

- à voir plus tard, abonnement requis

# Utilisation

## Lecture basique des cartes

- positionner le curseur Ar.Plan / Av.Plan (outil de fondu) pour afficher la carte IGN

- déplacer la carte	→	1 doigt

- zoomer		→	2 doigts

- centrer la carte sur la position actuelle : (menu déroulant → haut droite)

## Orientation de la carte

Icône "Boussole"

- Carte fixe par rapport à l'écran	→	nécessité d'orienter manuellement le smartphone (haut de l'écran = Nord)

- La carte s'oriente automatiquement selon le champ magnétique pour que Nord de la carte = Nord réel

- La carte s'oriente automatiquement pour que haut de l'écran = Cap (direction vers laquelle on avance); 
 : ne marche pas si on est arrêté

## Mesures

- Latitude / Longitude (la double flèche de droite permet de changer le format)

- Altitude GPS

- Cap (direction vers laquelle on avance)

- Azimut (orientation du Smartphone)

- Vitesse

## Cartes (abonnement requis pour cartes IGN)

Les principales :

- IGN (1/12 500 - 1/25 000 - 1/50 000 - 1/100 000)

- OpenTopoMap

- Calque des pentes

## Hors-Ligne (abonnement requis)

- permet de télécharger les cartes, chez soi, pour les utiliser en montagne, hors réseau

(également, on peut mettre le Smartphone en mode avion, pour économiser la batterie)

- réglage de l'échelle des cartes à télécharger :

1/12 500 ; 1/25 000 ; 1/50 000 ; 1/100 000

## Repères (abonnement requis)

- placer 1 repère (point) sur la carte

### Balise

Très utile pour la sécurité :

- On active la Balise au début de la randonnée

- Une personne (à qui on a donné notre code) peut voir notre itinéraire et notre position par Internet, tant que l'on a du réseau;

- Même si l'on n'a plus de réseau, grâce à la trace enregistrée, la personne voit vers où l'on allait.

## Traces (abonnement requis)

### Menu

- Enregistrer la trace

- Créer un tracé, sur le smartphone, avec le doigt

### Créer un tracé

- Menu	→	créer une trace

Un repère jaune (appelé "caillou") apparaît au centre de l'écran

#### les 4 outils pour créer une trace : outils rouge, vert, bleu, gris

repère

(caillou)

poignée

Pour passer d'un outil à l'autre, ou déplacer le caillou, faire un appui :

- bref ou long

- sur le caillou ou le rond blanc (poignée) au-dessous

Au début on galère un peu, mais ça vient vite.

#### Outil Rouge

- déplacer le caillou

#### Outil Vert

- créer une trace n'importe où (la trace suit votre doigt)

#### Outil Bleu

- créer une trace en suivant le sentier (la trace suit automatiquement le sentier)

#### Outil Gris

- créer une trace point par point (trace en ligne brisée)

### Importer une trace (fichier GPX) depuis Internet

#### Internet / courrier / . . .

- télécharger le fichier gpx

#### gestionnaire de fichiers

- menu traces > listes > importer > download

-  : il y a 1 "Download" sur le téléphone et 1 " sur la carte SD

-  : le fichier doit être à la racine de  "Download"

Par la suite, les fichiers gpx devraient s'ouvrir automatiquement avec Iphigénie

### Gérer les traces

- Menu > traces > liste

centrer la carte sur la trace            trace visible            Informations trace

On peut :

- renommer

- ranger dans un répertoire

- charger les cartes

- consolider les altitudes (l'appli calcule les altitudes sur la trace à partir du MNT, Modèle Numérique du Terrain, c. à d. des courbes de niveau)

### Exporter une trace (fichier GPX) depuis le smartphone

- Menu > traces > liste